Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет радіофізики, електроніки та комп`ютерних систем

КУРСОВА РОБОТА З ЕЛЕКТРОНІКИ

Синтез активних фільтрів на операційних підсилювачах

студента 2 курсу ОР «Бакалавр»

Напрямку підготовки «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» групи ПФНКТ-1

Монастирьова Антона

Науковий керівник

кандидат фіз.-мат. наук,

асистент кафедри медичної радіофізики

Тетяна АФАНАСЬЄВА

Київ – 2023

Зміст

Вступ...................................................................................................3

Постановка задачі..............................................................................3

Розділ 1: Теоретичні відомості.........................................................4

1.1 Переваги та недоліки активних фільтрів...................................4

1.2 Класифікація активних фільтрів……….....................................5

1.3 Фільтр Чебишева……………......................................................6

1.4 Фільтри Салена та Кея…….........................................................7

1.5 Каскадне з’єднання фільтрів.......................................................8

1.6 Процедура розрахунку…………..........………………….…….10

Розділ 2: Розрахункова частина....................................................... 11

Висновки ............................................................................................14

Список використаної літератури......................................................15

Вступ

Активні фільтри побудовані з резисторів, конденсаторів та підсилювачів(зазвичай операційних) та призначені для пропускання сигналів попередньо заданих частот. Вони використовуються в звуковому обладнанні, генераторах музикальних інструментів, у сейсмічних приборах, у лініях зв’язку, а також в дослідній практиці для дослідження частотного складу різних сигналів. Активні фільтри мають місце майже в усіх розділах електроніки.

Завдання

Варіант 17. Побудувати фільтр нижніх частот Чебишева 6-го порядку з нерівномірністю 3 дБ. Частота зрізу на рівні 3дБ 3кГц. В якості каскадів 2-го порядку використовуйте фільтри Саллена і Кея (С~10÷50 нФ).

Теоретичні відомості

Переваги та недоліки

Переваги активних фільтрів:

- Вони будуються з резисторів та конденсаторів, тобто елементів, які ближчі до ідеальних, на відміну від пасивних фільтрів з котушками індуктивностей.

- Відносно дешеві

- Активні фільтри забезпечують підсилення в смузі пропускання та рідко дають втрати.

- Використання в активних фільтрах операційного підсилювача забезпечує розв’язку входу від виходу, тому їх каскади легше поєднувати та покращувати їх характеристики.

- Активні фільтри відносно легко налаштовуються.

- Невеликі розміри та маса

Недостачі:

- Потрібне джерело живлення

- Обмеження робочого діапазону частот властивостями операційного підсилювача, що призводить до того, що більшість активних фільтрів працюють на частотах не більше декількох мегагерц.

Класифікація

Фільтри класифікуються за тим, яка область їх пропускання:

- Фільтри нижніх частот пропускають частоти, починаючи від нульової і до деякої заданої граничної частоти fзр, при якій напруга на виході падає на 3 Дб. Діапазон цих частот називається смугою пропускання, далі йде перехідна ділянка та смуга придушення.

- Фільтр верхніх частот пропускає всі частоти починаючи з  fзр і до верхньої границі (в ідеалі нескінченної).

- Смуговий фільтр пропускає частото між нижньою граничною частотою f1 та верхньою f2, а всі інші приглушує.

- Режекторний смуговий фільтр діє навпаки до смугового, придушуючи частоти від f1 до f2 та пропускаючи всі інші.

Також фільтри класифікуються за виглядом амплітудно частотної характеристики(тип фільтра):

- Фільтр Баттерворта: смуга пропускання майже рівномірна, нахил характеристики на перехідній ділянці 6 дБ/октава на полюс. Використовується коли потрібний постійний коефіцієнт підсилення в смузі пропускання.

- Фільтр Бесселя: вирізняються тим, що запізнення по фазі сигналу на виході відносно фази сигналу на вході лінійно росте з частотою.

- Фільтр Чебишева: характеристика фільтра має хвилеподібні зубці в смузі пропускання і рівномірна в смузі приглушення. Амплітуда зубців (нерівномірність) встановлюється на рівні 0,5, 1, 2 або 3 дБ.

Активний фільтр характеризується порядком – кількістю його полюсів. Кожен полюс додає до нахилу перехідної ділянки 6 дБ/октава. З’єднуючи послідовно фільтри низьких порядків можна отримати фільтри більш високих порядків.

На перехідній ділянці фільтр Чебишева може мати спад більше 6 дБ/октава, чим є дуже корисним в деяких випадках. Залежність послаблення в дБ на перехідній ділянці:

ОПУ=20lgε+6n-1+20nlg(ωωcp)

n – порядок фільтра, ε – стала, яка обирається між 1 та 0 і яка характеризує нерівномірність в полосі пропускання.

Рис. 1.Частотні характеристики фільтрів Чебишева верхніх частот з нерівномірністю в смузі пропускання 3 дБ – шостого порядку(1), четвертого порядку(2), третього порядку(3), другого порядку(4), fзр – частота зрізу

Цей фільтр використовується, коли потрібно мати дуже крутий спад на перехідній ділянці, але не важливо щоб АЧХ була рівномірною в смузі пропускання.

Коефіцієнт затухання α впливає на форму сигналу на перехідній ділянці та горб у смузі пропускання біля неї. Таким чином, коефіцієнт встановлює форму характеристика, а отже і тип активного фільтра.

Фільтри Саллена та Кея

Фільтр 6-го порядку буде отримано послідовним з’єднання трьох фільтрів нижніх частот другого порядку Саллена та Кея, схема яких має вигляд:

Рис.2. Активний фільтр нижніх частот другого порядку Саллена та Кея.[1]

У цих схемах операційний підсилювач використовується як джерело напруги, кероване напругою. Ці схеми поширені та недорогі, легко налаштовуються. Кожна з RC-ланок додає 6 дБ/октава до нахилу характеристики на перехідній ділянці. Це особливо корисно для фільтрів Чебишева, адже в більшості випадків використовується саме ця ділянка, і чим більший її нахил тим краще. Оскільки RC-ланок дві, то ці фільтри мають другий порядок. Опори RA та RB визначають коефіцієнт затухання. Характеристика біля кінця смуги пропускання формується за рахунок зворотного зв’язку, який здійснюється через конденсатор C1.

Каскадне з’єднання фільтрів

Для отримання фільтра з більшою кількістю полюсів, ніж два, потрібно послідовно з’єднати декілька фільтрів меншого порядку.

Третій порядок

Четвертий порядок

П’ятий порядок

Шостий порядок

Тобто для отримання фільтра, вказаного в завданні, нам потрібно з’єднати 3 фільтра другого порядку.

Каскадне з’єднання фільтрів звужує смугу пропускання, тому окремі каскади не варто робити однаковими.

Рис.3. Звуження смуги пропускання[1]

Нерівномірність характеристики багатокаскадного фільтра також виявляється вищою, ніж окремо кожного з каскадів. Оскільки

KΣ=K1*K2=K1дБ+K2(дБ), то якщо з’єднати два фільтра другого порядку з нерівномірністю 3 дБ, то отримаємо фільтр з нерівномірністю характеристики 6 дБ.

Для отримання найкращих результатів при побудові багатокаскадних фільтрів необхідно використовувати каскади з різними значеннями fзр і α. Ці значення потрібно брати з таблиці:

Таблиця 1, параметри багатокаскадних фільтрів[1]

Процедура розрахунку

Кожен з каскадів матиме свій коефіцієнт затухання та коефіцієнт fзр, обраний з таблиці.

Таблиця. 2. Коефіцієнти для каскадів фільтра Чебишева з нерівномірністю 3 дБ. [1]

Для фільтра нижніх частот fзр=f3 дБ*коефіцієнт fзр

Обирається ємність, однакова для обох конденсаторів каскаду:

C=C1=C2=10~50 нФ

Розраховується опір, однаковий для всіх резисторів кожного каскаду окрім RB:

R=R1=R2=RA=12πfзрC

RB=2-αRA

Коефіцієнт підсилення в смузі пропускання такого каскаду буде рівним:

K=RBRA+1

А загальний коефіцієнт підсилення дорівнюватиме:

KΣ=K1*K2*K3

Хід роботи

Схема

Рис.4. Схема активного фільтра нижніх частот 6го порядку.

Активний фільтр складається з трьох фільтрів нижніх частот другого порядку Салена та Кея, представленого вище.

Усі каскади схеми виглядають однаково, але відрізняються значеннями параметрів елементів, бо fзр≠f3дБ і α різні в різних каскадах.

З таблиці коефіцієнтів для каскадів фільтра Чебишева, наведеної вище, отримаємо значення коефіцієнтів затухання та коефіцієнтів fзр:

Для першого каскаду: α=0,958, коефіцієнт fзр=0,298.

Для другого каскаду: α=0,289, коефіцієнт fзр=0,722.

Для третього каскаду: α=0,078, коефіцієнт fзр=0,977.

Розрахунок елементів

Згідно з завданням f3 дБ=3 кГц. Оберемо C=2 нФ. Отже:

Рис. 5. Розрахунок параметрів елементів програмою Mathcad Express.

Було взято меншу ємність, ніж вказану в завданні, адже при заданих ємностях фільтр не працював належним чином.

Моделювання за допомогою LTspice

Порівняння результатів теоретичного розрахунку і моделюванняРис. 6. Схема активного фільтра нижніх частот Чебишева 6го порядку з нерівномірністю 3 дБ у полосі пропускання у програмі LTspice. Рис. 7. Амплітудно частотна характеристика зображеного вище фільтра.

Було отримано з великою точністю fзр=3 кГц:

Також було отримано нерівномірності 3 дБ у вигляді хвилеподібних пік.

Тобто отриманий активний фільтр дійно відповідає поставленій задачі. Рис.9. Графік у звичайному (нелогарифмічному масштабі)

Висновок

У ході виконання курсової роботи, було досліджено активні фільтри. Було розраховано значення елементів, коефіцієнти підсилення кожного з каскадів та загальний коефіцієнт підсилення. Він зіставив KΣ=16 разів, або KΣ=24,1 дБ, це ж значення коефіцієнта підсилення отримали через моделювання, побудувавши фільтр в програмі LTspice. Порівнявши отриману амплітудно частотну характеристику з теорією, впевнились в правильності розрахунків та моделювання.

Список літератури:

- 1. Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 572 с.